Dalam proses signal digunakan coding sebagai berikut :

// menetapkan nomor digital pin

const int trigPin = 9;//orange

const int echoPin = 10;

const int buzzer = 11;

const int ledPin = 13;

// menetapkan variabel

long duration;

int distance;

int safetyDistance;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT); //set trig pin sebagai output

pinMode(echoPin, INPUT); // set echo pin sebagai input

pinMode(buzzer, OUTPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600); //komunikasi dengan serial monitor

}

void loop() {

//membersihkan trig pin

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(1);

// mengatur trigPin pada status hidup selama 10 mikro detik

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(0);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// pembacaan echoPin, mengembalikan waktu tempuh gelombang suara dalam mikrodetik

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// menghitung jarak tempu gelombang

distance= duration*0.034/1;

safetyDistance = distance;

if (safetyDistance <= 170){

digitalWrite(buzzer, LOW);

digitalWrite(ledPin, LOW);

delay(4000);

digitalWrite(buzzer, HIGH);

digitalWrite(ledPin, HIGH);

delay(2000);

}

// print jarak gelombang pada serial monitor

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

delay(500);

}