# Evaluasi Kelayakan PeneraganBillboard Di Jalan R.Soekamto Jembatan Penyeberanagn Orang (JPO) Di Depan PTC Mall Palembang

Herman1, Ir. M Saleh Al Amin, MT2, Emidiana, ST, MT3.

Program Studi Teknik Eletro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang

1rickyhermansyah904@rocketmail.com, 2salehamin@univpgri-palembang.ac.id 3emidiana@univpgri-palemban.ac.id

Received xxSeptember 2020| Revised xxOktober2020| Accepted xxOktober 2020

ABSTRAK

Billboard merupakan bentuk promosi iklan di luar ruangan dengan ukuran yang cukup besar.disebut billboard karena berbentuk poster dengan ukuran yang sangat besar dan diletakkan di tepat yang tinggi pada lingkungan yang banyak di lewati orang.Kebutuhan akan penerangan Billboard  yang baik tidak mungkin dapat diabaikan. Karena penerangan Billboard adalahhal yang sangat penting bagi seluruh yang ingin mendapatkan informasi atau penjualan produk. Penerangan billboard yang dibutuhkan adalah penerangan yang tidak memberikan kesilauan yang berlebihan serta dapat membantu memperjelas pandangan, memberikan rasa aman dan nyaman ketika membacanya pada malam hari. Lampu penerangan Billboard di jalanR.Soekamto jembatan penyebrangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang menggunakan lampu jenis LED 100 w. Dari hasil evaluasi dan perhitungan yang dilakukan di ketahui bahwa ERata-rata yang ada di Billboard di jalan R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang masih layak atau masih sesuai dengan standar yang ditentukan oleh SNI yaitu sebesar 350-400 lux. Dimana hasil ERata-rata yang diperoleh melalui perhitungan pada Billboard di jalanR.Soekamto jembatan penyebrangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang adalah sebesar 388 lux

Kata kunci :Peneragan Billboard, Evaluasi,Led,SNI, dan Lux.

Billboard is a form of promotion of outdoor advertising with a fairly large size. It is called a billboard because it is the form of a poster with a very large size and is placed in a high place and many people pass by person. The need for good billboard cannot be ignored. because billboard lighting is very important for all who want to get information or product sales. Billboard lighting needed is lighting that does not provide excessive glare and can help clarify views, provides a sense of security and comfort when reading it at night. Billboard lighting on the street r.soekamto pedestrian bridge of people (jpo) ptc mall palembang use type lights led 100 watt. From the results of evaluations and calculations carried out in that know average on the billboard on the road r.soekamtoptc mall palembang still feasible or still in accordance with the standards by SNI that is big 350 – 400 lux. Where are the results average obained through calculations on billboard on the road r.soekamto pedestrian bridge of people (jpo) in front of ptc mall palembang is equal to 388 lux.

Keywords :Billboard Lighting ,Led, SNI, and Lux

- PENDAHULUAN

Billboard suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata kata yang menarik. Biasanya ukuran billboard adalah (4x8), (5x10), (6x12), dan untuk papan reklame ukuran (4x6 ) tidak disebut billboard melainkan baliho.Lampu penerangan Billboard merupakan salah satu dari pelengkap jalan yang dipasang dikiri atau kanan jalan, atau jembatan penyebrangan orang (JPO) yang digunakan berguna untuk menerangi Billboard atau lingkungan jalan.

Kebutuhan akan penerangan Billboard  yang baik tidak mungkin dapat diabaikan. Karena penerangan Billboard adalah hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat yang akan ingin mendapatkan informasi atau penjualan produk. Penerangan billboard yang dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah penerangan yang tidak memberikan kesilauan yang berlebihan serta dapat membantu memperjelas pandangan saat membaca atau melihat, memberikan rasa aman dan nyaman ketika membacanya pada malam hari.Billboard di Jalan R.Soekamto Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Di Depan PTC Mall Palembang. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Di Depan PTC Mall Palembang yang terletak dari jalan Residen Abdul Rozak lurus menuju arah jalan R.Sukamto.

Jembatan penyeberangan orang  di depan ptc ini di bangun pada Februari tahun 2009, panjang jembatan 38 m dengan ketinggian 5,2 m secara teknis biaya pembangunan jembatan ini dengan rincian 300 juta..

Adapun lampu penerangan yang digunakan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Di Depan PTC Mall adalah lampu penerangan jenis LED. Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai Evaluasi Kelayakan Penerangan Billboard Di Jalan R.Soekamto Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Di Depan PTC Mall Palembang.

- II.   METODE PENELITIAN

Mulai

Pengumpulan Data

1.Dokumentasi

2.Metode ObservasiLapangan

3.Bimbingan dan Konseling

Pengukuran dan Perhitungan

Hasil Analisis

Kesimpulan

Selesai

Gambar 1. Diagram alur Penelitian

Gambar 2. Billboard

A. Menentukan arus cahaya atau Flux Cahaya

Arus cahaya atau flux cahaya (diukur dengan lumen) adalah banyak cahaya yang dipancarkan kesegala arah oleh sebuah sumber cahaya persatuan waktu (biasanya perdetik). Arus cahaya atau flux cahaya dapat ditentukan dengan persamaan

Φ=Qt	                                                                                                                                                            (1)

Dimana :

Φ 	= 	Flux Cahaya (Lumen)

Q 	= 	EnergiCahaya (Lumen detik)

t 	=	Waktu (detik)

B. MenentukanIntensitasCahaya

Intensitas cahaya flux cahaya per satuan sudut ruang yang dipancarkan kesuatu arah tertentu. Intensitas cahaya dapat ditentukan dengan

I= K.Pω                                                                                                                                                                 (2)

atau

I= Φω											                           (3)

Dimana :

I  	= 	Intensitas Cahaya dalam candela (cd)

Φ 	= 	Flux cahaya dalam lumen  (lm)

ω 	= 	Sudut Ruang dalam steradian (sr)

K 	= 	Efisiensi cahaya rata-rata lampu

P 	= 	Daya listrik dalam watt ( W)

C. MenentukanIntensitasPenerangan

Intensitas penerangan atau iluminansi di suatu bidang adalah flux cahaya yang jatuh pada 1 m2 dari bidang tersebut. Intensitas penerangan atau iluminasi dapat ditentukan dengan persamaan.

Erata-rata=ΦA	                                                                                                                                              (4)

Dimana:

Erata-rata	= 	Intensitas penerangan atau iluminansi (lux)

Φ	= 	fluk scahaya (lumen)

A	= 	luas permukaan bidang (m2)

Apabila terdapat suatu sumber penerangan menerangi suatu titik P, maka intensitaspeneranganatauiluminansi pada titik P tersebut

E= Ir2

Gambar 3. Intensitas penerangan atau iluminansi pada titik P

Dari gambar terlihat bahwa intensitas penerangan E di bidang a- btegak lurus pada arah I, maka intensitas penerangan menjadi seperti

E'= Ir2			                                                                                                                                             (5)

Intensitas penerangan E di bidang horizontal a - b adalahproyeksidari E pada garis tegak lurus bidang a - b di titik P, maka menjadi seperti persamaan 3.7 sebagai berikut ;

E=E'cosα

Dengan mensubstitusikan persamaan maka akan di dapat persamaanE=Ir2cosα

Dimana:

E 	= 	Intensitas penerangan di titik P (lux)

I  	= 	Intensitas Cahaya (candela)

h	= 	jarak sumber cahaya di atas bidang horizontal (m)

x	= 	jarak sumber cahaya di ata sbidang horizontal ketitik P(m)

r	= 	Jarak sumber cahaya ketitik P (m)

r   = x2+h2

L=IAs	                                                                                                                                                           (6)

Dimana:

L	= 	luminansi (candela/cm2)

I 	= 	intensitas cahaya (candela/cm2)

As =    luas semu permukaan (cm2)

- III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1 Hasil Pengukuran Dan Hasil Perhitungan

| NO | HASIL PENGUKURAN |  |  | PENGARUH LAMPU | HASIL PERHITUNGAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | A2 | A3 | L1 L2 | A1 | A2 | A3 |
|  | 398,3 | 230,5 | 87,6 |  | 832,28 | 183,99 | 63,72 |
| 2 | B1 | B2 | B3 | L1L2 | B1 | B2 | B3 |
|  | 399,2 | 231,9 | 88,8 |  | 605,55 | 226,48 | 93,94 |
| 3 | C1 | C2 | C3 | L2 L1 L3 | C1 | C2 | C3 |
|  | 402,1 | 234,9 | 90,7 |  | 981,85 | 219,3 | 78,58 |
| 4 | D1 | D2 | D3 | L2L3 | D1 | D2 | D3 |
|  | 401,4 | 233,4 | 90,3 |  | 694,3 | 262,45 | 104,67 |
| 5 | E1 | E2 | E3 | L3 L2L4 | E1 | E2 | E3 |
|  | 403,1 | 233,4 | 91,2 |  | 1026,23 | 227,92 | 80,9 |
| 6 | F1 | F2 | F3 | L3L4 | F1 | F2 | F3 |
|  | 400,2 | 232,3 | 91,5 |  | 727,37 | 281,11 | 111,35 |
| 7 | G1 | G2 | G3 | L4 L3L5 | G1 | G2 | G3 |
|  | 401,3 | 233,8 | 90,4 |  | 1054,19 | 231,12 | 83,17 |
| 8 | H1 | H2 | H3 | L4L5 | H1 | H2 | H3 |
|  | 401,2 | 233,1 | 90,8 |  | 736,14 | 286,84 | 113,35 |
| 9 | I1 | I2 | I3 | L5L4L6 | I1 | I2 | I3 |
|  | 402,3 | 231,7 | 92,3 |  | 1055,49 | 231,12 | 83,19 |
| 10 | J1 | J2 | J3 | L5L6 | J1 | J2 | J3 |
|  | 400,2 | 232,3 | 91,1 |  | 727,37 | 281,11 | 111,37 |
| 11 | K1 | K2 | K3 | L6L5L7 | K1 | K2 | K3 |
|  | 401,4 | 231,1 | 92,5 |  | 1026,23 | 227,92 | 80,9 |
| 12 | L1 | L2 | L3 | L6L7 | L1 | L2 | L3 |
|  | 402,3 | 231,2 | 90,1 |  | 694,43 | 262,45 | 104,67 |
| 13 | M1 | M2 | M3 | L7L6L8 | M1 | M2 | M3 |
|  | 401,2 | 231,3 | 90,2 |  | 981,85 | 219,3 | 78,56 |
| 14 | N1 | N2 | N3 | L7L8 | N1 | N2 | N3 |
|  | 397,4 | 232,5 | 88,9 |  | 605,55 | 226,45 | 104,67 |
| 15 | O1 | O2 | O3 | L8 L7 | O1 | O2 | O3 |
|  | 398,2 | 230,7 | 87,8 |  | 832,28 | 171,56 | 64,75 |

A. Analisa

Imax(LED) diperoleh  menggunakan rumus perhitungan intensitas cahaya yaitu I=K.PW  Sehingga didapat Intensitas cahaya /Imax(LED)pada Billboard di jalan R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang yang menggunakan jenis lampu penerangan jenis LED 100 W adalah sebesar 1216 cd,

Dari hasil pengukuran kuat penerangan/iluminasi pada Billboard di jalan R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang yang menggunakan lampu penerangan  jenis lampu LED 100 W diketahui kuat penerangan/iluminasi yang  paling tinggi terletak pada titik E1 = 403,1 yang dipengaruhi oleh lampu L3 L2L4,.C2 = 234,9 di pengaruhi oleh lampuL2 L1 L3 ,.I3= 92,3 dipengaruhi lampuL5L4L6 ,sedangkan titik  terendah terletak pada  titik N1 = 397,4 dipengaruhi lampuL7L8 , A2 = 230,5 dipengaruhi lampuL1 L2,.A3 = 87,6 dipengaruhi lampuL1 L2.

Sedangkan dari hasil perhitungan diketahui kuat penerangan/iluminasi Billboard di jalan R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembangyang menggunakan lampu penerangan jenis lampu LED 100 W di dapat kan hasil kuat penerangan /iluminasi tertinggi terletak pada titik I1  = 1055,49yang dipengaruhi olehlampu L5L4L6 , sedangkanpada pada titik H2  = 286,84dipengaruhi lampuL4L5, sedangkan terdapat pada titik  J3 = 111,37yang dipengaruhi olehlampu L5L6. sedangkan hasil perhitungan terendah terletak pada titik B1  = 605,55yang dipengaruhi olehlampu L1L2 .pada titik O2  = 171,56 dipengaruhi lampu L8 L7, pada titik  A3 = 63,72, yang dipengaruhi olehlampu L1 L2

Sedangkan standar untuk penerangan billboard adalah  sebesar 350 lux sampai 400 lux maka dari itu kuat penerangan yang ada pada Billboard Di Jalan R.Soekamto Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Di Depan PTC Mall Palembang sesuai  dengan standar nasional indonesia yang telah ditetapkan

- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pengukuran dan perhitungan, iluminasi dan kuat penerangan dengan menggunakan  lampu jenis LED 100 W fluk cahaya 15500 maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil perhitungan yang saya lakukan intensitas cahaya pada billboard dengan menggunakan lampu jenis Led 100 w adalah 1216 cd .

- Berdasarkan hasil perhitungan yang saya lakukan kuat penerangan (Lux) pada Billboard R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang dengan menggunakan 8 buah lampu jenis led masing - masing 100 w, maka hasil rata rata yang diperoleh adalah sebesar 388 Lux.

- Standar penerangan billboard adalah yaitu antara 350 – 400 lux, dengan hasil rata rata yang diperoleh adalah sebesar 388 Lux, Billboard di jalan R.Soekamto jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan PTC Mall Palembang masih layak dan masuk standar penerangan billboard

B. Saran

untuk yang akan datang, maka penulis menyarankan agar petugas yang berkopeten dan berwenang billboard agar sering dilakukan perawatan pengecean billboard karena terdapat beberapa lampu penerangan yang hidup mati bila terjadi hujan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional. 2008. Spesifikasi Penerangan Jalan Di Kawasaan Perkotaan. Jakarta, Indonesia

Hermawan, K. Perancangan Sofware Aplikasi Optimasi Lampu PJU Sebagai Upaya Penghematan Energi Listrik. Fakultas Teknik Undip, Semarang, Indonesia

Muhaimin. 2001. Teknologi Pencahayaan. Refika Aditama, Bandung, Indonesia

Maxmanroe. 2016 Fungsi Ciri Ciri Kelebihan Dan Kekurangan Billboard. Malang, Indonesia.

Peraturan Bupati Bandung, 2013. Perancangan dan perencanaan Biilboard Yang Efektif. Bandung, Indonesia.

Rio. 2012 Perancangan Alat Lampu Billboard Hidup Secara Otomatis Menggunakan Energi Panas Matahari. Insitusi Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

Rayapen. 2014. Macam-Macam Lampu Listrik Dan Armatur Beserta Penjelasannya. Yogyakarta, Indonesia

Suherman A 2010. Billboard Secara Umum Berdasarkan Ukuran Di Perkotaan. Penerbit Pustaka Grahatama, Jakarta, Indonesia.

Trimedia. 2012 .Billboard Berdasarkan Ukuran Dan Fungsinya Serta Spesifikasi Kontruksi Billboard. Bandung. Indonesia