Pendekatan Rancang Kota pada Masalah Banjir Kota Palembang

Urban Design Approach to Flood Problem in Palembang City

Erfan M. Kamil1, Akhmad Hamdi Asysyauki2, Sisca Novia Angrini3

1,2,3) Fakultas Teknik ,Universitas Muhammadiyah Palembang

Jl. A. Yani. 13 Ulu Palembang, Sumatera Selatan 30263

1)erfanmk@um-palembang.ac.id

Genesis Naskah (Diterima, Disetujui, Diterbitkan)

Abstrak

Banjir di kota Palembang disebabkan berbagai faktor. Tidak memadai dan belum terkoneksinya jaluran drainase kota, serta kondisi geomorfologi kota yang merupakan dataran rendah dengan sungai dan rawa menjadi penyebab banjir yang rutin terjadi. Berbagai cara untuk mengatasi banjir telah dikerjakan tetapi masih belum efektif, banjir masih terjadi dan kerugian yang ditimbulkan juga semakin banyak. Salah satu pendekatan yang diusulkan untuk diterapkan dalam mengatasi banjir adalah dengan pendekatan tata ruang, dengan tidak mengabaikan aspek teknis lainnya. Menemukenali sumber masalah banjir dan kemudian memilah bagian yang berkaitan dengan pendekatan keruangan, terutama tata ruang kota untuk selanjutnya memberikan solusi yang tepat guna. Metode yang dilakukan adalah studi literatur dan studi banding terhadap beberapa kasus yang serupa dengan kota Palembang untuk kemudian diambil pendekatan yang terbaik. Hasil penelitian ini adalah perlunya menyusun rencana terpadu pengendalian banjir, mengembalikan persentase ruang terbuka hijau sampai dengan 30%, memperbaiki drainase dan membuat saluran air pembuangan air hujan langsung (storm water drain) dan mengembalikan sungai, rawa sebagai pengendali air.

Kata kunci: banjir Palembang, RTH, sungai, rawa, pengendalian

Abstract

Flood in city of Palembang caused by many factors. Inadequate and unconnected city drainage channels, as well as the geomorphological condition of the city which is a lowland with rivers and swamps are the causes of flooding that routinely occurs. Various ways to overcome flooding have been done but still not effective, flooding still occurs and the losses incurred are also increasing. This paper took urban design as a tool to tackle flood problems without ignoring other technical aspects. The purpose of this research is to find the main problem of flood and then analyze it with urban context to get the effective solutions. The method which selected are literature and comparative study. The conclusion is the needed of a master plan of flood intervention, re-established green open space until 30% of total area, Fix the drainage system, install storm-water way system and reclaimed river, swamp as flood control.

Keywords: flood; green open space; river; swamp; regulation

©Jurnal TekstuReka Universitas Muhammadiyah Palembang

Pendahuluan

Secara geomorfologi Palembang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 m dari permukaaan laut, yang sebagian besar terdiri dari rawa dan sungai. Kawasan Sebrang Ulu dan Sebrang Ilir dibagi oleh sungai Musi yang dipengaruhi pasang surut sekitar 3-5 meter. Hal ini juga berarti drainage based dari saluran atau sungai di kota sangat dipengaruhi oleh pasang surut di sungai Musi (Rahmadi, 2018) (Kota Palembang Dalam Angka, 2023). Banjir seringkali terjadi disebabkan oleh hujan, atau pun karena air pasang. Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang telah mengalami pertumbuhan dan perubahan, sejak dari kota dagang, kota benteng (pergudangan), kota pasar, kota etnis terpisah, kota indie (Sujiyati, Maryani, 2016) mulai dari kota koloni sampai setelah kemerdekaan, otonomi daerah hingga masa modern saat ini. Pembangunan rumah sebagian besar menghadap pada sungai, dengan membuat rumah panggung dengan tetap menggunakan sungai sebagai jalur transportasi (Rohekan, 2018). Pembangunan kota Palembang terutama sejak dibangunnya jembatan Ampera telah merubah kebijakan pembangunan yang sebelumnya berorientasi air menjadi darat (Santun, 2011) sangat berpengaruh pada morfologi kota. Sejarah menunjukkan bahwa banjir besar kota Palembang telah dari dulu terjadi, tetapi sampai sekarang banjir masih menjadi masalah kota yang belum teratasi.

Program pengendalian banjir telah dilakukan tetapi banjir (frekuensi, lamanya, intensitas, luas genangan) terus meningkat. Bahkan hingga 2021 banjir besar sampai merenggut nyawa (Detiknews, 2021). Penyebab banjir, pada dasarnya dapat dikategorikan berdasarkan hal sebagai berikut: (a) Kondisi topografi, (b) Intensitas Hujan yang tinggi, (c) Tersumbatnya aliran air, (d) Sedikitnya area resapan air, (e) Deforestasi pada daerah aliran sungai (Riadi, 2022).

Banjir pada kawasan kota pada umumnya terjadi karena meluapnya sistem drainase yang diakibatkan oleh hujan deras dan berdurasi lama. Pendekatan sederhana untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat tapak alami tanpa perkerasan/ penutup yang memberikan kemampuan serap yang lebih baik. Taman umum dan dan juga tanah halaman pribadi dapat direncanakan dan didesain agar dapat menyerap dan menahan kapasitas besar dari air selama dan setelah terjadinya hujan lebat. Dataran banjir dan daerah rawa juga diadakan untuk fungsi sama, sebagai penahan air sementara.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana, 2007).

Dalam kasus banjir, suatu daerah dianggap rawan bila daerah itu biasanya dan diperkirakan akan terlanda luapan air dengan dampak-dampak negatifnya; penilaian ini didasarkan sejarah banjir dan kondisi daerah. Bantaran sungai dan pantai seharusnya tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan fisik dan pemukiman. Tujuan pengaturan tata guna lahan melalui undang-undang agraria dan peraturan-peraturan lainnya adalah untuk menekan risiko terhadap nyawa, harta benda dan pembangunan di kawasan-kawasan rawan bencana (Irianto, 2006). Selain itu, Agraria Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional beserta departemen-departemen terkait harus memperhatikan pula kawasan perkotaan. Dengan pengaturan tata guna tanah yang dilandasi data-data ilmiah dan dengan mengacu kepada potensi bencana, setidaknya bencana alam seperti banjir tidak akan diperparah oleh pengizinan pemakaian tanah yang tak mengindahkan sisi kelayakan. (PERDA Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032, n.d.).

Metode Penelitian

Metode penelitian dengan studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil pengolahan data disajikan secara deskriptif dan kualitatif dengan menunjukkan berbagai pendekatan penanggulangan banjir. Studi pustaka digunakan sebagai sumber pengetahuan dan pembanding terhadap fenomena dan solusi yang tersedia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mendata segala pencegahan dan penataan pembangunan terdampak banjir yang telah dan sedang dilakukan dan membandingkannya dengan salah satu elemen land-use planning dalam teori urban design. Menurut Hamid Shirvani, dalam urban design terdiri dari, land-use, building form and massing, circulation and parking, open space, pedestrian ways, activity support, signage and preservation (Shirvani, 1985). Perubahan tata ruang atau guna lahan berpengaruh atau ikut berkontribusi terhadap terjadinya banjir pada kota Palembang.

Hasil dan Pembahasan

Kota Palembang terletak antara 2o52’sampai 3o5’ Lintang Selatan dan 104o37’ sampai 104o52’ Bujur Timur. Saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan . Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km2 atau 40.061 Ha. Kota Palembang diapit oleh 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir. Berdasarkan luasannya, Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%) (Badan Pusat Statistik, 2023)

Rata-rata curah hujan selama tahun 2018 berkisar antara 77,9 mm3 (September) sampai 452,80 mm3 (Maret). Palembang mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dimana pada tahun 2018 rata-rata berkisar antara 84,80% (Agustus) sampai 90,96% (November).

Menurut BMKG Klas I Sumsel, perkiraan musim hujan dengan intensitas lebat puncak musim hujan akan terjadi pada Februari – Maret. Diperkirakan, di Palembang/ Sumsel curah hujan akan tinggi di angka 200 sampai 400 mml (mililiter) pada Februari – Maret. Secara angka curah hujan ini lebih tinggi dibandingkan dengan DKI yang berada di angka 120,20 mml. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.768 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2019. Di antara bencana itu, ada kategori hidrometereologi, dan geologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Bencana ini terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi.

Banjir terjadi pada interval yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi dan area yang terkena dampaknya. Air secara alami selalu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Artinya di dataran rendah dapat terjadi banjir lebih cepat sebelum mencapai tempat yang lebih tinggi. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Namun bisa pula terjadi selama berhari-hari bahkan lebih lama. (Putri, 2020)

Berdasarkan sumber yang ada, terdapat beberapa titik banjir Kota Palembang (Sari, 2018)(Durrohman, 2020)

Tabel 1. Lokasi titik banjir dan sebarannya secara kecamatan

| No. | Lokasi Banjir yang dilaporkan warga | Titik banjir |
| --- | --- | --- |
| Kec. Sukarami | Jalan depan loket bus Lorena - Damri | 2 |
| Kec. Alang Lebar | Kantor Sumatera Express, Hotel Grand Amalia | 2 |
| Kec. Ilir Timur I | Kantor Gubernur SumSel, jalan Dwikora, Mess Perwira Tridinanti, jalan Sudirman, jalan Veteran, jalan Letnan Mukmin | 6 |
| Kec. Ilir Timur II | Percetakan Rambang, Jalan Bangau, Jalan M. Isa, jalan Mayor Ruslan, SMA Kumbang, Simpang Celentang, PTC, Seduduk Putih, Basuki Rahmat, SMAN5, Sungai Buah | 10 |
| Kec. Ilir Barat I | SDIT Izzudin, RSI Siti Khadijah, Perum Polygon, Puncak Sekuning, Kawasan Sultan Mansyur, jalan Angkatan 45 | 6 |
| Kec. Kemuning | Kawasan Sekip, Simpang Flyover Polda, jalan Pipareja, Kawasan Rawa Jaya KM 3,5 | 5 |
| Kec. Kalidoni | Depan Ajendam II, Tikungan Masjid Nurul Yakin | 2 |
| Kec. Sukarami | Belakang kantor kecamatan, Perumahan Bandara Residence, Simpang Bandara Jl. Noerdin Pandji Alam | 3 |
| Kec. Plaju | SMPN16 dan SMPN 30 Plaju, Kawasan Tegal Binangun | 2 |

(Sumber: Analisa, 2021)

Gambar 1. Peta Sebaran Banjir Kota Palembang (Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, 2022) (sumber: Bappedalitbang 2022)

Berdasarkan peta sebaran banjir tersebut 50% Kawasan kota berada pada kerentanan banjir tinggi.

Beberapa penyebab banjir karena hal antara lain:

1.	Rendahnya dataran kota

Secara geografis banyak kota Palembang terletak di pinggiran sungai yaitu relatif memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kota Palembang yang posisinya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga pasang-surut sungai akan mempengaruhi daerah ini yang membuatnya mudah terendam banjir.

2. Curah Hujan Tinggi

Daerah perkotaan biasanya memiliki curah hujan yang tinggi disebabkan karena panasnya daerah perkotaan yang mendorong peningkatan curah hujan dalam jumlah dan intensitas yang cukup besar. Namun sebaliknya daerah serapan air semakin menyusut karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya kota semakin rawan dengan bencana banjir.

3. Sampah

Sampah adalah salah satu penyebab utama banjir di kota. Sampah yang dihasilkan kota Palembang adalah sekitar 1.200-1400 ton per hari. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya tempat yang layak untuk menampung sampah warga, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Ketidakperdulian masyarakat akan sampah, salah satunya adalah ditemukan pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang umumnya menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang terlalu banyak dapat menumpuk dan menghambat aliran sungai menuju laut. Penumpukan sampah sungai dapat mendangkalkan sungai, akibatnya jika curah hujan tinggi sungai yang dangkal dapat meluap sehingga menyebabkan banjir.

4. Penataan pembangunan kota yang mengabaikan keseimbangan alam

Taman, hutan buatan bahkan daerah resapan air diubah menjadi bangunan, jalan bahkan perumahan yang berakibat daerah resapan air yang tersisa tidak lagi mampu menampung air hujan, air inilah yang akan tumpah menggenangi jalan, perumahan dan tempat umum.

Penanganan Banjir oleh Pemerintah

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah banjir adalah, sebagaimana berikut:

Kawasan DAS Bendung kelurahan 10 ilir telah dibuat pompanisasi dengan enam pompa dan total kapasitas 36.000 liter/perdetik atau 36 m3/detik, diklaim mampu mengurangi hingga 2.400 hektare luasan lahan banjir kota Palembang. Penanganan banjir di jalan Kolonel H Burlian setidaknya ada tiga pengerjaan di kawasan itu yang akan dilakukan agar selama musim penghujan tidak terjadi genangan atau banjir. Pengerjaan Box Culvert, jembatan dan kolam retensi. Diameter Box Culvert terlalu kecil dan harus diperbesar dan begitupun dengan saluran airnya. Ukurannya sudah tidak memadai dan akan dibuat dua Box Culvert di kawasan itu.

Pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII menyediakan 2 unit pompa air mobile berkapasitas 1000 m3/jam untuk membantu mengurangi genangan air di sejumlah titik rawan banjir di Palembang yang belum terjangkau pompanisasi seperti dikawasan simpang bandara dan Perumahan Bukit Sejahtera.

Restorasi sungai sekanak-lambidaro, DAS sepanjang 10,9 KM akan dinormalisasi agar mampu menampung air hujan dan alirannya direstorasi agar fungsinya kembali sebagai sarana transportasi air.

Pemerintah membuat RTH dengan dana sebesar Rp 5,5 Miliar di dua tempat, di bawah Jembatan Musi II Kecamatan Gandus sebesar Rp 3,1 Miliar dan Simpang PDK Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Sukarami Palembang sebesar Rp 2,4 miliar, tapi dua kecamatan itu juga masih banjir. (Rohekan, 2018)

Pembahasan ditulis melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas (Qodriyatun, 2020).

Tata guna lahan sebagai aspek penting penanganan banjir kota

Tata guna lahan digunakan dalam kaitannya dengan kebijakan tata guna lahan dalam menentukan hubungan antara rencana dan kebijakan sebagai dasar kepada penetapan fungsi yang sesuai pada suatu tempat tertentu. Terdapat beberapa masalah utama dalam kebijakan tata guna lahan antara lain (a) kurangnya keberagaman fungsi dari suatu tempat, atau dengan kata lain kompartemen dan pemisahan tata guna lahan pada daerah perkotaan dan (b) kegagalan dalam mempertimbangkan lingkungan dan faktor fisik alam yang ada. Selain itu masalah berikutnya adalah prasarana, banyak kota-kota mengalami permasalahan dalam perawatan dan perbaikan dari prasarana tua dan usang. Beberapa masalah lain yang berkaitan dengan tata guna lahan adalah menggabungkan fungsi (fungsi campuran) pada ruang kota untuk menggerakkan vitalitas 24-jam kegiatan dengan meningkatkan sirkulasi dengan penyediaan pedestrian dan penggunaan sistim prasarana yang lebih baik, analisa dasar Lingkungan alam dan peningkatan sistim prasarana dengan perawatan dan operasional diperlukan. Pemukiman memegang peranan dalam meningkatkan fungsi campuran pada Kawasan kota. Sama pentingnya untuk mengenalkan kegiatan non-hunian pada daerah yang khusus pemukiman.

Pelestarian lingkungan alam dan menggunakan faktor alam dan data ekologis dalam menetapkan tata guna lahan untuk pemilihan lokasi dan kepadatan. Isu lingkungan alam haruslah menjadi kerangka berfikir terhadap bentuk dan massa bangunan yang akan diciptakan. Modifikasi dari pola awal tata guna lahan membentuk factor tambahan dalam meningkatkan kawasan kota atau lingkungan binaan. Dengan menyesuaikan fungsi yang diizinkan dan kepadatan pengembangan, karakter dan fungsi yang berbeda dapat terbentuk.

Pendekatan tata guna lahan secara sistematis dapat diterapkan pada: (a) Jenis fungsi yang diizinkan pada area tertentu (b) Hubungan fungsi yang harus berkaitan pada tiap Kawasan kota yang berbeda (c) Jumlah luas lantai maksimum yang boleh ditempati pada tiap lahan yang diizinkan (d) Skala pembangunan baru (e) Jenis insentif pengembangan yang dapat diberikan pada suatu kawasan kota tertentu (Shirvani, 1985).

Pada kota Palembang, perubahan fungsi kawasan banyak terjadi baik dikarenakan perubahan dan perkembangan kota yang tidak terkendali bahkan juga dikarenakan belum adanya aturan penataan kota yang rinci seperti pedoman perancangan kota. Peruntukan kota menjadi tidak terarah, fungsi perumahan berubah menjadi perkantoran, fungsi komersil bercampur dengan fungsi sosial. Dalam banyak hal mengakibatkan perubahan lahan hijau menjadi daerah terbangun, yang pada akhirnya mengurangi daerah resapan air. Antar fungsi yang ada tidak berhubungan bahkan seringkali bertolak belakang, misalnya daerah hunian diisi oleh bengkel atau industri rumahan berbahaya seperti tempat pengisian gas/ bahan bakar. Lainnya adalah perubahan fungsi rawa menjadi tempat tinggal atau bahkan ruko (rumah toko) untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Pelanggaran terhadap luas lantai yang diizinkan dengan kenyataan yang dibangun juga sering terjadi, hal ini sangat merugikan selain tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, juga mengurangi daerah hijau yang seharusnya disediakan. Secara aturan, lahan perkotaan harus menyediakan 20% lahan hijau untuk tanah publik, dan 10% bagi tanah pribadi (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007).

Sedangkan dari sisi skala pengembangan pembangunan, masih banyak pengembang properti baik pengembang perumahan atau pun pengembang bangunan komersil yang masih mementingkan profit sebesar-besarnya dibandingkan dengan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan intensitas tapak yang ada. Pembangunan perumahan skala besar masih menggunakan strategi yang sama, mencari lahan murah di pinggiran bahkan di luar kota, membangun dengan prasarana (air, listrik, jalan) seadanya. Bahkan pada beberapa perumahan, air masih menggunakan sumur yang akibatnya akan mengurangi air tanah dalam yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan tanah. Sedangkan pengembang komersil, membangun lahan di pusat kota dengan kapasitas maksimum yang mengakibatkan dampak lingkungan, seperti kemacetan, polusi lingkungan, kepadatan tinggi, kerentanan terhadap bencana alam, bahkan sampai menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Kedua hal ini mengakibatkan kota menjadi tumbuh terpencar (leap frog development, urban sprawl) (Nandi & Dewiyanti, 2019) pada daerah pinggiran dan juga tidak terkendali (dense, unregulated) pada pusat kota. Hal ini terjadi dikarenakan: (a) ketidakmampuan dalam pengaturan tata ruang (b) kurangnya perencanaan perkotaan yang baik (c) spekulasi properti (harga tanah dan bangunan), (d) kurangnya koordinasi antar sektor, lembaga dan departemen terkait, dan tidak adanya partisipasi masyarakat. Untuk Itulah perlu dibuat suatu rancangan insentif yang dapat digunakan untuk mengelola tata guna lahan dapat  bermanfaat dan adil bagi keberlanjutan kota.

Penanggulangan Banjir secara terpadu

Untuk mengatasi banjir dengan tuntas, maka beberapa langkah harus dilakukan secara terpadu dan terstruktur. Tidak hanya peran pemerintah yang diperlukan, tetapi seluruh stake holder yang semuanya memegang andil penting dalam suksesnya penanggulangan Banjir Kota Palembang:

- Tersedianya Masterplan Penanganan Banjir Kota Palembang (Rosyidie, 2013)

a.	Pemetaan sistim drainase kota (Primer, Sekunder, Tersier)

b.	Integrasi sistim drainase dengan kanal, kolam retensi dan DAS

c.  Penyediaan storm-water drain untuk pembuangan air hujan langsung ke sungai

2. Sistim Peringatan Dini Bencana Banjir (early warning system) yang dapat diandalkan

a.	Pendataan daerah rawan banjir (daerah tepian DAS, kawasan langganan banjir)

b.	Penyediaan sistim deteksi banjir yang terintegrasi dengan sistim peringatan dini

3.	Pengelolaan dan pengendalian banjir secara menyeluruh (holistik), terpadu dan melibatkan berbagai pihak

a.	Terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas pada tiap pihak yang terlibat (Pemkot, Pemprov, BBWS, BBPJN, BNPB, PUPR, dan lain sebagainya)

b.	Membentuk satgas atau suatu otorita yang berada dalam satu komando dalam penanganan banjir (sebelum, saat banjir dan setelahnya)

4.	Optimalisasi dan modernisasi pengelolaan sampah

a.	Penambahan dan peremajaan peralatan dan armada pengangkutan sampah. Pengelolaan sampah terpadu tiap kecamatan dan mendorong warga membuat bank sampah

b.	Meningkatkan proses pengelolaan sampah (sampah rumah tangga, pasar tradisional, pasar modern, rumah sakit, pertokoan, aktivitas warga kota lainnya) dari land fill menjadi teknologi incinerator atau teknologi berbasis ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi listrik)

5.	Pembangunan kota harus disesuaikan dengan karakteristik alami kota Palembang yaitu kota Rawa, Sungai dan dataran rendah  agar berkelanjutan

a.	Mengembalikan fungsi sungai dan rawa sebagai penyangga banjir (Reno, 2019). Perbaikan sungai dan anak-anak sungai yang mengalami pendangkalan agar kapasitas penampungan volume air lebih besar. Pengembalian fungsi rawa baik untuk konservasi, maupun budi daya (pertanian, perikanan, perkebunan dan permukiman dengan rumah bertiang tanpa penimbunan atau reklamasi)

b.	Pembuatan kolam retensi sebagai pengendali banjir dan cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitar, dengan jumlah dan luasan yang memadai.

c.	Penyediaan ruang terbuka hijau untuk daerah resapan air, pada pemukiman padat dapat menerapkan biopori, roof garden, penggunaan zero run-off (mengurangi air buangan ke luar tapak) dan rain water harvesting (menampung hujan).

d.	Mempertahankan, menambah pohon, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS. Pada daerah perkotaan dapat menggalakkan penanaman pohon, urban farming, dan atau hidroponik.

e.	Penataan kembali pemukiman di tepian DAS, pemukiman padat dengan drainase buruk dengan pemukiman vertikal yang terintegrasi dengan transportasi umum.

f.	Ketersambungan jaringan PDAM terutama untuk daerah pemukiman untuk membatasi eksploitasi air tanah yang berlebih yang dapat mengakibatkan penurunan tanah.

g.	Penerapan dan pengawasan ketat pada aturan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada proses pembangunan kota.

Simpulan

Perencanaan kota memandang perancangan kota sebagai salah satu implementasi rencana kota, sedangkan para arsitek melihat perancangan kota tidak selalu harus demikian, tetapi dapat timbul sebagai usaha untuk mengatasi problema perkotaan secara praktis lewat pengaturan bentuk-bentuk fisik (Antoniades, 1986). Pengelolaan banjir di kota Palembang masih sangat bersifat adhoc dan sporadis. Belum terlihat adanya pengelolaan banjir secara komprehensif. Untuk itu diperlukan pendekatan yang holistic (menyeluruh) terpadu dan mengikutsertakan partisipasi dari banyak pihak. Untuk itulah perlu dibuat suatu master plan tentang pengendalian banjir kota Palembang, yang turunannya antara lain adalah sistim peringatan dini banjir. Solusinya: membangun sesuai aturan dan peruntukan yang ada, penyediaan selokan yang memadai, penyediaan kolam retensi untuk mengalirkan air yang berlebih, dllsb (Wijaya, 2018)

Berkaitan dengan tata guna lahan, maka pembangunan kota harus disesuaikan dengan karakterik alami kota Palembang yaitu kota Rawa, Sungai dan dataran rendah agar berkelanjutan. Kesan Palembang sebagai Venesia dari Timur, atau Kota dengan seribu sungai dapat diwujudkan dengan menerapkan aturan tata guna lahan yang lebih mengedepankan kesesuaian dengan karakteristik kota Palembang sebagai kota dataran rendah, sungai dan rawa.

Ucapan Terima Kasih (jika ada)

Ucapan terima kasih ditujukan kepada berbagai pihak yang membantu penulisan, misalnya sponsor penelitian dan narasumber.(Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, 2020)

Daftar Singkatan

AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Bappedalitbang = Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

BBWS = Balai Besar Wilayah Sungai

BBPJN = Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah

BNPB = Badan Negara Penanggulangan Bencana

BMKG = Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

DAS = Daerah Aliran Sungai

KLHS = Kajian Lingkungan Hidup Strategis

PDAM = Perusahaan Daerah Air Minum

Pemkot = Pemerintah Kota

Pemprov = Pemerintah Provinsi

Perda = Peraturan Daerah

PUPR = Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

RTRW = Rencana Tata Ruang Wilayah

Daftar Pustaka

Kota Palembang dalam Angka. (2023). https://palembangkota.bps.go.id/publication.html VIEW ITEM

Nugraha, M. (2014). Analisis Hidrograf Banjir Pada Das Boang. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan, 2(4), pp.638-641. CrossRef

Riadi, M. (2022). Banjir (Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pengendalian). Antara Kantor Berita Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/2671605/mengulik-persoalan-banjir-palembang VIEW ITEM

Santun, D. I. M. (2011). Venesia dari Timur: Memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota GS SEARCH

Durrohman, A. (2020, Feb 17). Palembang Tergenang Banjir. Koransn Suara Nusantara. https://koransn.com/palembang-tergenang-banjir/

Larasati, M. D. (n.d). Pengertian, Jenis, Dampak, dan Pengendalian Banjir. Forester Act Media Kehutanan dan Lingkungan. https://foresteract.com/banjir/

Antoniades, A. C. (1986). Architecture and Allied Design: An Environmental Design Perspective (Second Edi). Kendall/Hunt Publishing Company.

Badan Pusat Statistik. (2023). Kota Palembang dalam Angka. https://palembangkota.bps.go.id/publication.html

Detiknews. (2021). Fakta Mengejutkan dari Banjir Palembang yang Renggut Nyawa. Detikcom. https://news.detik.com/berita/d-5871782/fakta-mengejutkan-dari-banjir-palembang-yang-renggut-nyawa

Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang. (2022). Peta Sebaran Banjir Kota Palembang. https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-sebaran

Durrohman, A. (2020). Palembang Tergenang Banjir. Koransn Suara Nusantara. https://koransn.com/palembang-tergenang-banjir/

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana, (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

Irianto, G. (2006). Pengelolaan sumberdaya lahan dan air : Strategi pendekatan dan pendayagunaannya (2006th ed.). Papas Sinar Sinanti.

Nandi, & Dewiyanti, V. R. (2019). Urban Sprawl Development in Eastern Bandung Region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 286(1), 012031. https://doi.org/10.1088/1755-1315/286/1/012031

PERDA Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31050/perda-kota-palembang-no-15-tahun-2012#:~:text=PERDA Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang,Tata Ruang Wilayah %28RTRW%29 Kota Palembang Tahun 2012-2032

Putri, A. S. (2020). Apa Itu Banjir? Definisi, Penyebab dan Dampak. Kompas. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/060000269/apa-itu-banjir-definisi-penyebab-dan-dampak?page=all

Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(1), 29–42. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1590

Rahmadi. (2018). Banjir Palembang, Salah Siapa? Kompasiana. https://www.kompasiana.com/rahmadi80323/5c0f0437aeebe10b6c6a9728/banjir-palembang-salah-siapa?page=all

Reno, S. (2019). Banjir di Palembang: Walhi Kritik Soal Fungsi Rawa. Kumparan. https://kumparan.com/urbanid/banjir-di-palembang-walhi-kritik-soal-fungsi-rawa-1sWkV4G5Gfz/full

Riadi, M. (2022). Banjir (Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pengendalian). Antara Kantor Berita Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/2671605/mengulik-persoalan-banjir-palembang

Rohekan, A. B. (2018). Banjir Sering Melanda Palembang ternyata Sejak Dahulu Begini Keadaannya. Tribun Sumsel. https://sumsel.tribunnews.com/2018/12/03/banjir-sering-melanda-palembang-ternyata-sejak-dahulu-begini-keadaannya?page=2

Rosyidie, A. (2013). Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. Journal of Regional and City Planning, 24(3), 241. https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.3.1

Santun, D. I. M. (2011). Venesia dari Timur: Memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota Palembang dari kolonial sampai pascakolonial. Ombak.

Sari, E. R. (2018). Cek Disini, 25 Titik Lokasi Rawan Banjir di Palembang. TribunSumsel.Com. https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/13/cek-disini-25-titik-lokasi-rawan-banjir-di-palembang?page=2

Shirvani, H. (1985). The Urban Design Process (U. of Michigan (ed.)). Van Nostrand Reinhold.

Sujiyati, Maryani,  and N. A. (2016). PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG DENGAN KONSEP TATA RUANG KOTA HIJAU PADA MASA HINDIA-BELANDA. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 15(1), 1–34. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/441

Wijaya, T. (2018). Palembang Banjir, Tidak Mengejutkan. Apa yang Harus Diperbaiki? Mongabay Situs Berita Lingkungan. https://www.mongabay.co.id/2018/11/16/palembang-banjir-tidak-mengejutkan-apa-yang-harus-diperbaiki/

RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032 pasal 28 tentang system jaringan prasarana drainase

RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032 pasal 27 tentang system jaringan sumber daya air

Perda No.11 tahun 2012 tentang pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan rawa

Banjir dan Kebakaran, Bencana Klasik di Kota Besar (2019), Sri Purnayenti, Penerbit Duta

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032

Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032

https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/060000269/apa-itu-banjir-definisi-penyebab-dan-dampak?page=all.

http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a

https://diwanfiltrationsystem.com/rain-water-harvesting/

https://www.conserve-energy-future.com/advantages_disadvantages_rainwater_harvesting.php

https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/13/cek-disini-25-titik-lokasi-rawan-banjir-di-palembang?page=2

https://palpos.id/2019/12/22/pemkot-palembang-fokus-penanganan-11-titik-banjir/

https://maklumatnews.com/2020/01/06/pemkot-petakan-titik-banjir-terparah-kota-palembang/#ixzz6EXDvUPSA

https://www.mongabay.co.id/2018/11/16/palembang-banjir-tidak-mengejutkan-apa-yang-harus-diperbaiki/

https://kumparan.com/urbanid/banjir-di-palembang-walhi-kritik-soal-fungsi-rawa-1sWkV4G5Gfz

Rahmadi (2018, Des 11). Banjir Palembang, Salah Siapa? Kompasiana. https://www.kompasiana.com/rahmadi80323/5c0f0437aeebe10b6c6a9728/banjir-palembang-salah-siapa?page=all

Greenslade, R. (2018, July 29). Opinion is valued more than fact in this digital era. The Guardian. https://www.theguardian.com/